实验一USB转串口驱动的安装

【实验目的】

在Windows中安装USB转串口的驱动程序。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Windows

- FS4412平台

【实验步骤】

- 双击“案例源码\第一天\驱动程序\CH341SER.EXE”，弹出如下图所示的窗口，点击安装。即可安装CH341的USB转串口驱动程序，如下面的图所示。

- 双击“案例源码\第一天\驱动程序\ PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe”，弹出如下图所示的窗口，点击下一步。即可安装PL2303的USB转串口驱动程序，如下面的图所示。

- 将USB转串口线插入到PC机的USB接口，在设备管理器中会看到相应的串口端口号。如果是CH341的串口线，则串口的端口如下图所示。

如果是PL2303的串口线，则串口的端口如下图所示。

具体的串口号根据系统和接入的USB接口而定。

实验二常用串口终端工具安装

【实验目的】

在Windows中安装串口终端工具，掌握常见串口终端工具的配置和使用方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Windows

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“案例源码\第一天\工具软件\putty.exe”拷贝到桌面，或拷贝至任一文件夹然后发送快捷方式到桌面。

- 双击桌面上的putty.exe图标，弹出如下的对话框。

- 点击左侧的Serial列表选项，按下图进行设置，注意串口号按照设备管理器中查看的而定。

- 点击左侧的Session列表选项，按下图进行设置。注意“Saved Sessions”文本框中的名字是该会话的名字，可随意指定。然后点击Save按钮保存该会话设置。最后点Open按钮，打开该会话。

- 将USB转串口线接至FS4412开发板的CON7 DB9串口插座上，设置好启动方式。按照如下拨码为eMMC启动。

按照如下拨码，则为SD卡启动。

- 将开发板接上电源，在putty中可以看到如下的打印信息，说明串口驱动和串口终端软件安装并配置成功。

- 如果是在纯Linux环境下开发，则可以安装minicom串口终端软件。安装前首先确保Ubuntu能够连接上外网。如果是虚拟机，则可以做以下设置。

上面是将虚拟机中的网卡设为NAT连接方式。

上图是设置虚拟机中的网卡自动获得IP地址。

- 网络设置成功后，使用下面的命令安装minicom串口终端软件。

$ sudo apt-get install minicom

- 如果是Ubuntu虚拟机，则通过如下的方式将USB转串口线连接至虚拟机。

- 连接成功后运行minicom程序，进行配置。

$ sudo minicom -s

上面的修改方法是：按下对应的字母键，然后进行编辑，按回车完成编辑。再次按回车，退出配置菜单界面。

在主界面中选择保存配置，然后回车。

开发板上电，可以看到如下打印信息。

按下CTRL-A后，再Z键，可以出现帮助菜单。

按W键，打开自动换行。按Q键退出minicom程序。

- 之后只需要执行下面的命令即可以运行minicom串口终端程序。

$ sudo minicom

实验三 TFTP服务器的安装和测试

【实验目的】

掌握在Ubuntu中安装TFTP服务器的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 运行下面的命令安装TFTP服务器和客户端。

$ sudo apt-get install tftpd-hpa tftp-hpa

- 运行下面的命令，重启TFTP服务器。

$ sudo service tftpd-hpa restart

- 运行下面的命令，新建一个文件，并将其移动到TFTP服务器的默认上传下载目录。

$ echo "tftp test" > test.txt

$ sudo mv test.txt /var/lib/tftpboot/

- 运行下面的命令，从服务器上下载test.txt文件，并退出tftp程序。

$ tftp localhost

tftp> get test.txt

tftp> q

- 运行下面的命令，确认下载的文件内容正确。

$ cat test.txt

tftp test

- 如果TFTP的下载不成功，运行下面的命令卸载软件（连同配置信息一起），然后再重新安装，最后再重启TFTP服务器。

$ sudo apt-get remove --purge tftpd-hpa tftp-hpa

$ sudo apt-get install tftpd-hpa tftp-hpa

$ sudo service tftpd-hpa restart

实验四 NFS服务器的安装和测试

【实验目的】

掌握在Ubuntu中安装NFS服务器的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 运行下面的命令安装NFS服务器。

$ sudo apt-get install nfs-kernel-server

- 运行下面的命令，创建一个目录，并在该文件下创建一个文件。

$ sudo mkdir /nfs

$ sudo chown farsight /nfs		# 非root用户需要执行该步骤，farsight为用户名

$ sudo chgrp farsight /nfs		# 非root用户需要执行该步骤，farsight为用户组

$ mkdir /nfs/rootfs

$ echo "nfs test" > /nfs/rootfs/test.txt

- 编辑/etc/exports配置文件。

$ sudo vim /etc/exports

添加如下内容：

/nfs/rootfs  *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

其中：

/nfs/rootfs：共享的目录；

*：不限定客户端；

rw：共享目录可读可写；

sync：将数据同步写入内存缓冲区与磁盘中，效率低，但可以保证数据的一致性；

no_subtree_check ：即使输出目录是一个子目录，nfs服务器也不检查其父目录的权限，这样可以提高效率；

no_root_squash：来访的root用户保持root帐号权限；

- 使用下面的命令，重启NFS服务。

$ sudo service nfs-kernel-server restart

- 使用下面的命令，将共享目录挂在到/mnt目录下，并修文件。

$ sudo mount -t nfs localhost:/nfs/rootfs /mnt

$ vim /mnt/test.txt

- 使用下面的命令，查看原来的文件已经被修改。

$ cat /nfs/rootfs/test.txt

- 使用下面的命令取消挂载。

$ sudo umount /mnt

实验五安装ARM交叉编译工具链和其他工具

【实验目的】

掌握ARM交叉编译工具链和其他工具的安装方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将交叉编译工具链压缩包拷贝至Ubuntu主机的用户主目录下（或其他任意目录），然后进入该目录使用下面的命令对该压缩包进行解压。

$ tar –xvf gcc-4.6.4.tar.xz

解压完成后，进入到相应的目录获取绝对路径。

$ cd gcc-4.6.4/bin/

$ pwd

/home/farsight/gcc-4.6.4/bin

编辑/etc/environment文件，加入相应的路径。

$ sudo vim /etc/environment

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/farsight/gcc-4.6.4/bin"

注销后重新登录，使用下面的命令确定交叉编译工具链安装成功。

$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -v

Using built-in specs.

COLLECT_GCC=arm-none-linux-gnueabi-gcc

COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/farsight/gcc-4.6.4/bin/../libexec/gcc/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/4.6.4/lto-wrapper

Target: arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi

Configured with: /work/builddir/src/gcc-4.6.4/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi --prefix=/opt/TuxamitoSoftToolchains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.6.4 --with-sysroot=/opt/TuxamitoSoftToolchains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.6.4/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/sysroot --enable-languages=c,c++ --with-arch=armv6zk --with-cpu=arm1176jzf-s --with-tune=arm1176jzf-s --with-fpu=vfp --with-float=softfp --with-pkgversion='crosstool-NG hg+default-2685dfa9de14 - tc0002' --disable-sjlj-exceptions --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --with-gmp=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-mpfr=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-mpc=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-ppl=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-cloog=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-libelf=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --enable-threads=posix --enable-target-optspace --without-long-double-128 --disable-nls --disable-multilib --with-local-prefix=/opt/TuxamitoSoftToolchains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.6.4/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/sysroot --enable-c99 --enable-long-long

Thread model: posix

gcc version 4.6.4 (crosstool-NG hg+default-2685dfa9de14 - tc0002)

- 安装curses开发库，在后面进行源码配置时需要用到该库，使用下面的命令。

$ sudo apt-get install libncurses5-dev

- 安装dtc工具，用于编译U-Boot的设备树，使用下面的命令。

首先获取自动化安装脚本文件，如果不能下载，请直接使用提供的文件（位于“案例源码\第一天\程序源码”）。

$ wget -c https://raw.github.com/RobertCNelson/tools/master/pkgs/dtc.sh

添加可执行权限。

$ chmod u+x dtc.sh

运行自动化安装脚本进行安装。

$ ./dtc.sh

运行下面的命令，确认安装成功。

$ dtc –v

Version: DTC 1.4.0-gf345d9e4

- 安装mkimage工具，用于生成uImage。将mkimage（位于案例源码\第一天\镜像文件\mkimage）拷贝到Ubuntu主机中的/usr/local/bin目录即可。

实验六制作启动SD卡

【实验目的】

掌握启动SD卡的制作方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“案例源码\第一天\程序源码\sdtool”整个文件夹拷贝到Ubuntu虚拟机中的一个目录中。

- 在Ubuntu中打开一个终端，并进入到sdtool目录。

$ cd sdtool/

- 将SD卡插入USB读卡器中，将读卡器插入PC机，使用前面的方法将SD卡连接到虚拟机中。

- 在终端中执行下面的命令烧写SD卡。

$ sudo ./sdtool.sh  fuse  /dev/sdb u-boot-fs4412.bin

---------------------------------------

U-Boot fusing

766+1 records in

766+1 records out

392244 bytes (392 kB) copied, 4.70365 s, 83.4 kB/s

---------------------------------------

Image is fused successfully.

Eject SD card and insert it again.

上面的/dev/sdb是SD卡设备，要根据自己的实际情况决定，最好不要连接U盘等其他USB外设，否则可能会将镜像烧写在U盘上！！！

- 将制作好的启动SD卡插入FS4412开发板的SD卡插槽中，选择从SD卡启动。然后开发板上电，查看串口终端上的信息，确认启动SD卡制作成功。

实验七常用U-Boot命令练习

【实验目的】

掌握常用的U-Boot命令。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 使用上一实验制作的启动SD卡启动开发板。

- 输入？或help查看命令帮助。

FS4412 #?

?       - alias for 'help'

base    - print or set address offset

bdinfo  - print Board Info structure

boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'

bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'

……

ums     - Use the UMS [USB Mass Storage]

version - print monitor, compiler and linker version

- 使用printenv命令查看环境变量。

FS4412 # printenv

baudrate=115200

bootcmd=tftpboot 40000000 secure.bin; tftpboot 40008000 nonsecure.bin; go 4000000

bootdelay=2

ethact=dm9000

fdtcontroladdr=7feb00b0

gatewayip=192.168.10.1

ipaddr=192.168.0.150

netmask=255.255.255.0

serverip=192.168.0.103

Environment size: 257/16380 bytes

- 使用setenv命令修改环境变量、新增环境变量、删除环境变量。

FS4412 # setenv serverip 192.168.10.100

FS4412 # setenv ipaddr 192.168.10.200

FS4412 # setenv myenv envtest

FS4412 # printenv

……

ipaddr=192.168.10.200

myenv=envtest

serverip=192.168.10.100

……

FS4412 # setenv myenv

FS4412 # printenv

……

ipaddr=192.168.10.200

serverip=192.168.10.100

……

- 使用saveenv保存环境变量，保存成功后重启开发板，查看环境变量信息。

FS4412 # saveenv

Saving Environment to MMC...

Writing to MMC(0)... done

……

FS4412 # printenv

……

- 使用ping命令，判断和Ubuntu主机的网络连接是否正常。

Ubuntu主机的网络可以按如下方式进行设置。

以上步骤设置Ubuntu虚拟机的网卡是以桥接方式进行连接的。

以上是手动设置Ubuntu虚拟机的网络IP地址。

FS4412 # setenv serverip 192.168.10.100

FS4412 # setenv ipaddr 192.168.10.200

FS4412 # saveenv

Saving Environment to MMC...

Writing to MMC(0)... done

FS4412 # ping 192.168.10.100

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 26:35:8b:7b:12:b3

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

host 192.168.10.100 is alive

- 使用tftpboot命令，从Ubuntu主机上下载文件到开发板的内存中。

按照实验三的步骤安装并配置好TFTP服务器，按照前面的实验设置好环境变量并确保能ping通Ubuntu主机。

在Ubuntu主机上将要下载的文件拷贝到TFTP服务器指定的下载目录，如将Linux内核镜像文件uImage、设备树文件exynos4412-fs4412.dtb和根文件系统的镜像文件ramdisk.img）（这些文件位于“案例源码\第一天\镜像文件”）拷贝至Ubuntu主机的/var/lib/tftpboot目录，使用如下命令。

$ sudo cp uImage /var/lib/tftpboot/

$ sudo cp exynos4412-fs4412.dtb /var/lib/tftpboot/

$ sudo cp ramdisk.img /var/lib/tftpboot/

在串口终端上运行下面的命令下载文件。

FS4412 # tftpboot 41000000 uImage

FS4412 # tftpboot 42000000 exynos4412-fs4412.dtb

FS4412 # tftpboot 43000000 ramdisk.img

成功下载会在串口终端上看到如下输出。

FS4412 # tftpboot 41000000 uImage

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 26:35:8b:7b:12:b3

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'uImage'.

Load address: 0x41000000

Loading: #################################################################

#################################################################

#################################################################

############################

779.3 KiB/s

done

Bytes transferred = 3261232 (31c330 hex)

FS4412 # tftpboot 42000000 exynos4412-fs4412.dtb

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 26:35:8b:7b:12:b3

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'exynos4412-fs4412.dtb'.

Load address: 0x42000000

Loading: ###

316.4 KiB/s

done

Bytes transferred = 34402 (8662 hex)

FS4412 # tftpboot 43000000 ramdisk.img

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 26:35:8b:7b:12:b3

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'ramdisk.img'.

Load address: 0x43000000

Loading: #################################################################

#################################################################

############################################

802.7 KiB/s

done

Bytes transferred = 2544147 (26d213 hex)

- 使用bootm命令启动内核。在上一步骤的基础上，在串口终端中使用下面的命令来启动Linux系统。

FS4412 # bootm 41000000 43000000 42000000

## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...

Image Name:   Linux-3.14.25

……

[    2.180000] hub 1-3:1.0: 3 ports detected

[root@farsight ]#

- 使用go命令来运行bin文件。将u-boot.bin文件拷贝到Ubuntu主机的/var/lib/tftpboot目录，使用如下命令。

$ sudo cp u-boot.bin /var/lib/tftpboot/

开发板启动后，在串口终端中执行下面的命令下载u-boot.bin文件到开发板的内存中，并运行。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

FS4412 # go 43E00000

成功执行后，串口终端看到如下输出。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 26:35:8b:7b:12:b3

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'u-boot.bin'.

Load address: 0x43e00000

Loading: ##########################

717.8 KiB/s

done

Bytes transferred = 369292 (5a28c hex)

FS4412 # go 43E00000

## Starting application at 0x43E00000 ...

U-Boot 2016.03 (Apr 29 2016 - 14:57:26 +0800) for FS4412

CPU:   Exynos4412 @ 1 GHz

Model: FS4412 based on Exynos4412

Board: FS4412 based on Exynos4412

DRAM:  1 GiB

WARNING: Caches not enabled

MMC:   EXYNOS DWMMC: 0, SAMSUNG SDHCI: 1

Net:   dm9000

Warning: dm9000 (eth0) using random MAC address - e2:33:0d:71:3c:f7

Hit any key to stop autoboot:  0

- 使用mmc命令烧写eMMC。

将最终烧写的U-Boot镜像文件拷贝至Ubuntu主机的/var/lib/tftpboot目录，使用如下命令。

$ sudo cp u-boot-fs4412.bin /var/lib/tftpboot/

从SD卡启动，在串口终端上执行下面的命令将文件下载到开发板的内存中。

FS4412 # tftpboot 41000000 u-boot-fs4412.bin

使用下面的命令查看mmc设备。

FS4412 # mmc list

SAMSUNG SDHCI: 0 (SD)

EXYNOS DWMMC: 1

上面表示设备0是SD卡，设备1是eMMC。这是从SD卡启动U-Boot的情况。

使用下面的命令，切换当前操作的设备，当前要操作的是eMMC，使用下面的命令进行切换。

FS4412 # mmc dev 1

switch to partitions #0, OK

mmc1 is current device

使用下面的命令开启eMMC的boot分区。

FS4412 # mmc partconf 1 1 1 1

FS4412 # mmc bootbus 1 1 0 0

使用下面的命令将U-Boot的镜像烧写至eMMC。

FS4412 # mmc write 41000000   0  400

使用下面的命令关闭boot分区。

FS4412 # mmc partconf 1 1 1 0

（注意：如果本身就是从eMMC启动的，则mmc partconf、mmc bootbus命令的第一个参数1要改为0。mmc bootbus命令需要慎用，如果写错了将会导致eMMC不能启动，需要从SD卡启动u-boot后将eMMC重新开启。）

开发板掉电，将开关拨至eMMC启动，重新启动开发板。串口终端看到如下启动信息。

Copying from eMMC...

Bootting the U-Boot...

U-Boot 2016.03 (Apr 29 2016 - 14:57:26 +0800) for FS4412

CPU:   Exynos4412 @ 1 GHz

Model: FS4412 based on Exynos4412

Board: FS4412 based on Exynos4412

DRAM:  1 GiB

WARNING: Caches not enabled

MMC:   EXYNOS DWMMC: 0, SAMSUNG SDHCI: 1

Net:   dm9000

Warning: dm9000 (eth0) using random MAC address - e2:33:0d:71:3c:f7

Hit any key to stop autoboot:  0

实验八通过NFS挂载根文件系统

【实验目的】

掌握bootcmd、bootargs环境变量的设置和NFS挂载根文件系统的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“案例源码\第一天\镜像文件\rootfs.tar.xz”拷贝至Ubuntu主机的/nfs目录中。

- 如果/nfs目录下有rootfs目录，使用下面的命令删除。

$ rm -rf /nfs/rootfs

- 进入到/nfs目录，解压根文件系统的压缩文件。

$ cd /nfs/

$ tar -xvf rootfs.tar.xz

- 按照实验四的方法将/nfs/rootfs目录设置为NFS共享目录。

- 开发板上电后，运行U-Boot，设置bootcmd环境变量和bootargs环境变量。

FS4412 # setenv bootcmd tftpboot 41000000 uImage\; tftpboot 42000000 exynos4412-fs4412.dtb\; bootm 41000000 - 42000000

FS4412 # setenv bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.10.100:/nfs/rootfs rw console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc ip=192.168.10.200

FS4412 # saveenv

- 在串口终端中使用下面的命令来自动下载文件并挂载根文件系统。

FS4412 # boot

- 如果重启开发板，不需要任何操作则可以自动启动Linux系统。

实验九 U-Boot的配置和编译

【实验目的】

掌握U-Boot的配置和编译的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“案例源码\第二天\程序源码\u-boot-2016.03.tar.bz2”拷贝至Ubuntu主机中。

- 进入到相应的目录，使用下面的命令对源码的压缩包进行解压。

$ tar -jxvf u-boot-2016.03.tar.bz2

- 进入到解压的目录，使用下面的命令生成默认的配置。

$ cd u-boot-2016.03

$ make origen_defconfig

- 使用下面的命令生成U-Boot的配置界面，并对配置进行修改。

$ make menuconfig

取消SPL选项。

将设备树合并到U-Boot镜像中。

保存并退出配置。

- 使用下面的命令编译U-Boot。

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

如果不想每次都在命令行中设置交叉编译工具，可以编辑U-Boot源码树顶层目录下的Makefile文件，在：

ifeq ($(HOSTARCH),$(ARCH))

CROSS_COMPILE ?=

endif

后添加：

ARCH = arm

ifeq (arm,$(ARCH))

CROSS_COMPILE ?= arm-none-linux-gnueabi-

endif

- 将编译好的u-boot.bin文件拷贝到TFTP服务器指定的下载目录。

$ sudo cp u-boot.bin /var/lib/tftpboot/

- 开发板上电，在串口终端中执行下面的命令下载并测试新编译的U-Boot。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

FS4412 # go 43E00000

运行的效果如下。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: c2:32:c8:3e:ed:27

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'u-boot.bin'.

Load address: 0x43e00000

Loading: ########################

738.3 KiB/s

done

Bytes transferred = 339756 (52f2c hex)

FS4412 # go 43E00000

## Starting application at 0x43E00000 ...

U-Boot 2016.03 (Apr 29 2016 - 20:52:50 +0800) for ORIGEN

CPU:   Exynos4412 @ 1 GHz

Model: Insignal Origen evaluation board based on Exynos4210

Board: Insignal Origen evaluation board based on Exynos4210

DRAM:  1 GiB

WARNING: Caches not enabled

MMC:   DWMMC56: Can't get bus-width

exynos_dwmci_process_node: failed to decode dev 0

SAMSUNG SDHCI: 0

mmc fail to send stop cmd

*** Warning - read failed, using default environment

Hit any key to stop autoboot:  0

ORIGEN #

实验十 U-Boot基础移植

【实验目的】

熟悉U-Boot的基本移植过程。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“案例源码\第二天\程序源码\u-boot-2016.03.tar.bz2”拷贝至Ubuntu主机中。

- 进入到相应的目录，使用下面的命令对源码的压缩包进行解压。

$ tar -jxvf u-boot-2016.03.tar.bz2

- 进入到解压的目录，拷贝相应的文件。

$ cp configs/origen_defconfig configs/fs4412_defconfig

$ cp arch/arm/dts/exynos4210-origen.dts arch/arm/dts/exynos4412-fs4412.dts

$ cp -a board/samsung/origen/ board/samsung/fs4412

$ mv board/samsung/fs4412/origen.c board/samsung/fs4412/fs4412.c

$ rm -rf board/samsung/fs4412/tools/

$ cp include/configs/origen.h include/configs/fs4412.h

- 修改相应的文件。

  - 修改arch/arm/mach-exynos/Kconfig

$ vim arch/arm/mach-exynos/Kconfig

在：

config TARGET_ORIGEN

bool "Exynos4412 Origen board"

select SUPPORT_SPL

后面添加：

config TARGET_FS4412

bool "Exynos4412 FS4412 board"

在：

source "board/samsung/origen/Kconfig"

后面添加：

source "board/samsung/fs4412/Kconfig"

  - 修改configs/fs4412_defconfig

将：

CONFIG_TARGET_ORIGEN=y

CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="exynos4210-origen"

CONFIG_SPL=y

CONFIG_SYS_PROMPT="ORIGEN # "

改为：

CONFIG_TARGET_FS4412=y

CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="exynos4412-fs4412"

CONFIG_SYS_PROMPT="FS4412 # "

  - 修改arch/arm/dts/exynos4412-fs4412.dts

将：

#include "exynos4210.dtsi"

/ {

model = "Insignal Origen evaluation board based on Exynos4210";

compatible = "insignal,origen", "samsung,exynos4210";

chosen {

bootargs ="";

};

改为：

#include "exynos4412.dtsi"

/ {

model = "FS4412 based on Exynos4412";

compatible = "samsung,fs4412", "samsung,exynos4412";

  - 修改arch/arm/dts/Makefile

在：

exynos4412-trats2.dtb \

后添加：

exynos4412-fs4412.dtb \

  - 修改board/samsung/fs4412/Kconfig

将：

if TARGET_ORIGEN

config SYS_BOARD

default "origen"

config SYS_VENDOR

default "samsung"

config SYS_CONFIG_NAME

default "origen"

endif

改为：

if TARGET_FS4412

config SYS_BOARD

default "fs4412"

config SYS_VENDOR

default "samsung"

config SYS_CONFIG_NAME

default "fs4412"

endif

  - 修改board/samsung/fs4412/Makefile

将：

ifdef CONFIG_SPL_BUILD

# necessary to create built-in.o

obj- := __dummy__.o

hostprogs-y := tools/mkorigenspl

always := $(hostprogs-y)

# omit -O2 option to suppress

#   warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules

#

# TODO:

# Fix the root cause in tools/mkorigenspl.c and delete the following work-around

$(obj)/tools/mkorigenspl: HOSTCFLAGS:=$(filter-out -O2,$(HOSTCFLAGS))

else

obj-y   += origen.o

endif

改为：

obj-y   += fs4412.o

  - 修改include/configs/fs4412.h

将：

#ifndef __CONFIG_ORIGEN_H

#define __CONFIG_ORIGEN_H

改为：

#ifndef __CONFIG_FS4412_H

#define __CONFIG_FS4412_H

将：

#define CONFIG_EXYNOS4210              1

#define CONFIG_ORIGEN                  1

改为：

#define CONFIG_EXYNOS4412              1

#define CONFIG_FS4412                  1

删除：

/* MMC SPL */

#define COPY_BL2_FNPTR_ADDR     0x02020030

#define CONFIG_SPL_TEXT_BASE    0x02021410

#define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \

"loadaddr=0x40007000\0" \

"rdaddr=0x48000000\0" \

"kerneladdr=0x40007000\0" \

"ramdiskaddr=0x48000000\0" \

"console=ttySAC2,115200n8\0" \

"mmcdev=0\0" \

"bootenv=uEnv.txt\0" \

"loadbootenv=load mmc ${mmcdev} ${loadaddr} ${bootenv}\0" \

"importbootenv=echo Importing environment from mmc ...; " \

"env import -t $loadaddr $filesize\0" \

"loadbootscript=load mmc ${mmcdev} ${loadaddr} boot.scr\0" \

"bootscript=echo Running bootscript from mmc${mmcdev} ...; " \

"source ${loadaddr}\0"

#define CONFIG_BOOTCOMMAND \

"if mmc rescan; then " \

"echo SD/MMC found on device ${mmcdev};" \

"if run loadbootenv; then " \

"echo Loaded environment from ${bootenv};" \

"run importbootenv;" \

"fi;" \

"if test -n $uenvcmd; then " \

"echo Running uenvcmd ...;" \

"run uenvcmd;" \

"fi;" \

"if run loadbootscript; then " \

"run bootscript; " \

"fi; " \

"fi;" \

"load mmc ${mmcdev} ${loadaddr} uImage; bootm ${loadaddr} "

将：

#define CONFIG_IDENT_STRING             " for ORIGEN"

改为：

#define CONFIG_IDENT_STRING             " for FS4412"

删除：

#define CONFIG_SPL_LDSCRIPT    "board/samsung/common/exynos-uboot-spl.lds"

#define CONFIG_SPL_MAX_FOOTPRINT       (14 * 1024)

- 配置U-Boot。

$ make fs4412_defconfig

$ make menuconfig

- 编译U-Boot。

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

- 测试U-Boot。

将生成的u-boot.bin文件拷贝到TFTP服务器指定的下载目录。

$ sudo cp u-boot.bin /var/lib/tftpboot/

开发板启动后，在U-Boot的命令行中执行以下的命令来测试新编译的U-Boot。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

FS4412 # go 43E00000

运行的效果如下：

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: e2:33:0d:71:3c:f7

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'u-boot.bin'.

Load address: 0x43e00000

Loading: ########################

610.4 KiB/s

done

Bytes transferred = 338396 (529dc hex)

FS4412 # go 43E00000

## Starting application at 0x43E00000 ...

U-Boot 2016.03 (Apr 30 2016 - 08:10:56 +0800) for FS4412

CPU:   Exynos4412 @ 1 GHz

Model: FS4412 based on Exynos4412

Board: FS4412 based on Exynos4412

DRAM:  1 GiB

WARNING: Caches not enabled

MMC:   DWMMC56: Can't get bus-width

exynos_dwmci_process_node: failed to decode dev 0

SAMSUNG SDHCI: 0

*** Warning - read failed, using default environment

FS4412 #

实验十一 U-Boot网卡驱动移植

【实验目的】

熟悉U-Boot网卡驱动移植过程。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改include/configs/fs4412.h

删除：

#undef CONFIG_CMD_PING

在文件的最后的#endif前添加：

#ifdef CONFIG_CMD_NET

#define CONFIG_NET_MULTI

#define CONFIG_DRIVER_DM9000           1

#define CONFIG_DM9000_BASE             0x05000000

#define DM9000_IO                      CONFIG_DM9000_BASE

#define DM9000_DATA                    (CONFIG_DM9000_BASE + 4)

#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT

#define CONFIG_DM9000_NO_SROM          1

#define CONFIG_IPADDR                  192.168.10.200

#define CONFIG_SERVERIP                        192.168.10.100

#define CONFIG_GATEWAYIP               192.168.10.1

#define CONFIG_NETMASK                 255.255.255.0

#endif

#endif  /* __CONFIG_H */

- 修改board/samsung/common/board.c

在：

s5p_config_sromc(config.bank, smc_bw_conf, smc_bc_conf);

return smc911x_initialize(0, base_addr);

#endif

后添加：

#ifdef CONFIG_DRIVER_DM9000

return dm9000_initialize(bis);

#endifs’s’

- 配置U-Boot。

Command line interface  --->

Network commands  --->

[*] bootp, tftpboot

-*- Networking support  --->

[*]   Random ethaddr if unset

- 编译U-Boot。

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

- 测试U-Boot。

将生成的u-boot.bin文件拷贝到TFTP服务器指定的下载目录。

$ sudo cp u-boot.bin /var/lib/tftpboot/

开发板启动后，在U-Boot的命令行中执行以下的命令来测试新编译的U-Boot。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

FS4412 # go 43E00000

FS4412 # ping 192.168.10.100

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

U-Boot 2016.03 (Apr 30 2016 - 09:02:23 +0800) for FS4412

CPU:   Exynos4412 @ 1 GHz

Model: FS4412 based on Exynos4412

Board: FS4412 based on Exynos4412

DRAM:  1 GiB

WARNING: Caches not enabled

MMC:   DWMMC56: Can't get bus-width

exynos_dwmci_process_node: failed to decode dev 0

SAMSUNG SDHCI: 0

mmc fail to send stop cmd

*** Warning - read failed, using default environment

Net:   dm9000

Warning: dm9000 (eth0) using random MAC address - d2:ef:59:ca:cb:25

FS4412 #

FS4412 # ping 192.168.10.100

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: d2:ef:59:ca:cb:25

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

host 192.168.10.100 is alive

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: d2:ef:59:ca:cb:25

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'u-boot.bin'.

Load address: 0x43e00000

Loading: #########################

634.8 KiB/s

done

Bytes transferred = 365820 (594fc hex)

实验十二 U-Boot SD/eMMC驱动移植

【实验目的】

熟悉U-Boot网卡驱动移植过程。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改arch/arm/dts/exynos4412-fs4412.dts

将：

aliases {

serial0 = "/serial@13800000";

console = "/serial@13820000";

mmc2 = "sdhci@12530000";

};

改为：

aliases {

console = "/serial@13820000";

mmc2 = "sdhci@12530000";

mmc4 = "dwmmc@12550000";

};

serial@13820000 {

status = "okay";

};

将：

sdhci@12530000 {

samsung,bus-width = <4>;

samsung,timing = <1 2 3>;

cd-gpios = <&gpk2 2 0>;

};

改为：

sdhci@12530000 {

samsung,bus-width = <4>;

samsung,timing = <0 0 0>;

cd-gpios = <&gpx0 7 0>;

pwr-gpios = <&gpk0 2 0>;

};

添加：

dwmmc@12550000 {

samsung,bus-width = <8>;

samsung,timing = <2 1 0>;

samsung,removable = <0>;

fifoth_val = <0x203f0040>;

bus_hz = <400000000>;

div = <0x3>;

index = <4>;

};

- 修改include/configs/fs4412.h

将：

#define RESERVE_BLOCK_SIZE              (512)

#define BL1_SIZE                        (16 << 10) /*16 K reserved for BL1*/

#define CONFIG_ENV_OFFSET               (RESERVE_BLOCK_SIZE + BL1_SIZE)

改为：

#define BL1_SIZE                        (8 << 10)       /* 8 K reserved for BL1 */

#define BL2_SIZE                        (16 << 10)      /* 16 K reserved for BL2 */

#define U_BOOT_SIZE                     (472 << 10)     /* 472 K reserved for BL2 */

#define CONFIG_ENV_OFFSET               (BL1_SIZE + BL2_SIZE + U_BOOT_SIZE) /* BL1 + BL2 + U-BOOT + ENV = 512K */

删除：

/* U-Boot copy size from boot Media to DRAM.*/

#define COPY_BL2_SIZE           0x80000

#define BL2_START_OFFSET        ((CONFIG_ENV_OFFSET + CONFIG_ENV_SIZE)/512)

#define BL2_SIZE_BLOC_COUNT     (COPY_BL2_SIZE/512)

在删除的位置添加：

#define CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT

- 编译U-Boot。

$ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

- 测试U-Boot。

将生成的u-boot.bin文件拷贝到TFTP服务器指定的下载目录。

$ sudo cp u-boot.bin /var/lib/tftpboot/

开发板启动后，在U-Boot的命令行中执行以下的命令来测试新编译的U-Boot。

FS4412 # tftpboot 43E00000 u-boot.bin

FS4412 # go 43E00000

FS4412 # mmc list

mmc的测试可以参考实验七的命令使用。

- 测试通过后，使用下面的命令将U-Boot的当前配置文件保存为默认的配置文件，方便之后可以使用该默认配置。

$ cp .config configs/fs4412_defconfig

$ make clean

$ make distclean

实验十三 sdtool工具的使用

【实验目的】

熟悉sdtool工具的使用方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- U-Boot移植完成后，需要将镜像同bl1、bl2合并，需要使用sdtool工具。这是一个脚本，用法如下：

  - 进入到sdtool目录

  - $ ./sdtool.sh clean	# 清除所有目标文件

  - $ ./sdtool.sh update	# 重新生成目标文件

  - $ ./sdtool.sh mkuboot u-boot.bin	# 将bl1、bl2、u-boot.bin合并，生成U-Boot的烧写镜像u-boot-fs4412.bin

  - $ sudo ./sdtool.sh fuse /dev/sdb u-boot-fs4412.bin		# 将镜像文件烧写到/dev/sdb设备上，一般是SD卡

实验十四 Linux内核的配置和编译

【实验目的】

掌握Linux内核的配置和编译的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 将“系统移植\3-案例源码\第三天\linux-3.14.25.tar.xz”拷贝到Ubuntu主机。

- 使用下面的命令对源码进行解压。

$ tar -xvf linux-3.14.25.tar.xz

- 进入到解压的目录，清除配置。

$ cd linux-3.14.25/

$ make ARCH=arm mrproper

或

$ make ARCH=arm distclean

- 使用下面的命令可以对内核进行exynos的默认配置。

make ARCH=arm exynos_defconfig

也可以直接拷贝默认的配置文件，但在编译前必须要进行一次make menuconfig。

$ cp arch/arm/configs/exynos_defconfig .config

- 使用下面的命令，对内核进行配置。

$ make ARCH=arm menuconfig

指定交叉编译工具链的前缀

General setup  --->

(arm-none-linux-gnueabi-) Cross-compiler tool prefix

- 编译内核的uImage镜像。

$ make ARCH=arm uImage

或

$ make ARCH=arm uImage -j2

或

$ make ARCH=arm uImage -j2 > /dev/null

其中j后面的数字通常是CPU个数的两倍。

如果不想每次都在命令行中输入ARCH=arm，则可以通过修改顶层的Makefile文件来实现。

将：

ARCH            ?= $(SUBARCH)

改为：

ARCH            ?= arm

- 生成设备树文件。

$ cp arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts

$ vim arch/arm/boot/dts/Makefile

将：

dtb-$(CONFIG_ARCH_EXYNOS) += exynos4210-origen.dtb \

exynos4210-smdkv310.dtb \

……

exynos4412-origen.dtb \

……

exynos5440-ssdk5440.dtb

添加一行exynos4412-fs4412.dtb的内容，变为如下：

dtb-$(CONFIG_ARCH_EXYNOS) += exynos4210-origen.dtb \

exynos4210-smdkv310.dtb \

……

exynos4412-origen.dtb \

exynos4412-fs4412.dtb \

……

exynos5440-ssdk5440.dtb

最后使用如下命令编译设备树文件。

$ make ARCH=arm dtbs

- 拷贝内核和设备树文件到TFTP服务器指定的目录。

$ sudo cp arch/arm/boot/uImage /var/lib/tftpboot/

$ sudo cp arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dtb /var/lib/tftpboot/

- 按照实验八的方法测试内核，发现内核并不能正常启动。输出的信息如下。

FS4412 # boot

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 72:7e:05:6d:5a:58

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'uImage'.

Load address: 0x41000000

Loading: #################################################################

#################################################################

###########################################################

613.3 KiB/s

done

Bytes transferred = 2767248 (2a3990 hex)

dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46

DM9000: running in 16 bit mode

MAC: 72:7e:05:6d:5a:58

operating at 100M full duplex mode

Using dm9000 device

TFTP from server 192.168.10.100; our IP address is 192.168.10.200

Filename 'exynos4412-fs4412.dtb'.

Load address: 0x42000000

Loading: ###

545.9 KiB/s

done

Bytes transferred = 33546 (830a hex)

## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...

Image Name:   Linux-3.14.25

Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)

Data Size:    2767184 Bytes = 2.6 MiB

Load Address: 40008000

Entry Point:  40008000

Verifying Checksum ... OK

## Flattened Device Tree blob at 42000000

Booting using the fdt blob at 0x42000000

Loading Kernel Image ... OK

Loading Device Tree to 4fff4000, end 4ffff309 ... OK

Starting kernel ...

实验十五 Linux内核网卡驱动移植

【实验目的】

熟悉Linux内核网卡驱动移植的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts

删除设备节点：

firmware@0203F000 {

compatible = "samsung,secure-firmware";

reg = <0x0203F000 0x1000>;

};

添加设备节点：

srom-cs1@5000000 {

compatible = "simple-bus";

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

reg = <0x5000000 0x1000000>;

ranges;

ethernet@5000000 {

compatible = "davicom,dm9000";

reg = <0x5000000 0x2 0x5000004 0x2>;

interrupt-parent = <&gpx0>;

interrupts = <6 4>;

davicom,no-eeprom;

mac-address = [00 0a 2d a6 55 a2];

};

};

- 修改drivers/clk/clk.c

将529行的：

static bool clk_ignore_unused;

改为：

static bool clk_ignore_unused = true;

否则要在bootargs中指定。

- 配置内核。

添加驱动支持。

Device Drivers  --->

[*] Network device support  --->

[*]   Ethernet driver support  --->

<*>   DM9000 support

[ ]     Force simple NSR based PHY polling (NEW)

添加网络支持。

[*] Networking support  --->

Networking options  --->

<*> Packet socket

<*> Unix domain sockets

<*> PF_KEY sockets

[*] TCP/IP networking

[*]   IP: kernel level autoconfiguration

添加文件系统支持。

File systems  --->

[*] Network File Systems  --->

<*>   NFS client support

<*>     NFS client support for NFS version 2 (NEW)

<*>     NFS client support for NFS version 3 (NEW)

[*]   Root file system on NFS

- 重新编译、拷贝镜像和测试内核，输出信息如下。系统正常启动。

Starting kernel ...

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xa00

[    0.000000] Linux version 3.14.25 (farsight@ubuntu) (gcc version 4.6.4 (crosstool-NG hg+default-2685dfa9de14 - tc0002) ) #2 SMP PREEMPT Sat Apr 30 11:49:13 CST 2016

[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d

[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache

……

[    2.085000] devtmpfs: mounted

[    2.090000] Freeing unused kernel memory: 228K (c0511000 - c054a000)

实验十六 Linux内核SD/eMMC驱动移植

【实验目的】

熟悉Linux内核SD/eMMC驱动移植的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts

将：

sdhci@12530000 {

bus-width = <4>;

pinctrl-0 = <&sd2_clk &sd2_cmd &sd2_bus4 &sd2_cd>;

pinctrl-names = "default";

vmmc-supply = <&mmc_reg>;

status = "okay";

};

改为：

sdhci@12530000 {

bus-width = <4>;

pinctrl-0 = <&sd2_clk &sd2_cmd &sd2_bus4>;

pinctrl-names = "default";

cd-gpios = <&gpx0 7 0>;

cd-inverted =  <0>;

status = "okay";

};

- 配置内核。

添加驱动支持。

Device Drivers  --->

<*> MMC/SD/SDIO card support  --->

<*>   Secure Digital Host Controller Interface support

<*>   SDHCI support on Samsung S3C SoC

添加文件系统及语言支持。

File systems  --->

DOS/FAT/NT Filesystems  --->

<*> MSDOS fs support

<*> VFAT (Windows-95) fs support

(iso8859-1) Default iocharset for FAT

-*- Native language support  --->

<*>   Codepage 437 (United States, Canada)

<*>   Simplified Chinese charset (CP936, GB2312)

<*>   ASCII (United States)

<*>   NLS ISO 8859-1  (Latin 1; Western European Languages)

<*>   NLS UTF-8

- 测试内核。按照上一实验的方法测试内核，SD卡和eMMC设备被正确探测。

[    1.730000] mmc1: new high speed DDR MMC card at address 0001

[    1.735000] mmcblk0: mmc1:0001 4YMD3R 3.64 GiB

[    1.740000] mmcblk0boot0: mmc1:0001 4YMD3R partition 1 4.00 MiB

[    1.745000] mmcblk0boot1: mmc1:0001 4YMD3R partition 2 4.00 MiB

[    1.750000] mmcblk0rpmb: mmc1:0001 4YMD3R partition 3 512 KiB

[    1.755000]  mmcblk0: p1

[    1.760000]  mmcblk0boot1: unknown partition table

[    1.765000]  mmcblk0boot0: unknown partition table

[    1.850000] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001

[    1.855000] mmcblk1: mmc0:0001 00000 7.44 GiB

[    1.860000]  mmcblk1: p1

实验十七 Linux内核USB主机控制器驱动移植

【实验目的】

熟悉Linux内核USB主机控制器驱动移植的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts

添加：

usbphy: usbphy@125B0000 {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

compatible = "samsung,exynos4x12-usb2phy";

reg = <0x125B0000 0x100>;

ranges;

clocks = <&clock 2>, <&clock 305>;

clock-names = "xusbxti", "otg";

status = "okay";

usbphy-sys {

reg = <0x10020704 0x8>;

};

};

ehci@12580000 {

usbphy = <&usbphy>;

status = "okay";

};

usb3503@08 {

compatible = "smsc,usb3503";

reg = <0x08 0x4>;

connect-gpios = <&gpm3 3 1>;

intn-gpios = <&gpx2 3 1>;

reset-gpios = <&gpm2 4 1>;

initial-mode = <1>;

};

- 配置内核。

添加驱动支持。

Device Drivers  --->

[*] USB support  --->

<*>     EHCI HCD (USB 2.0) support

<*>     EHCI support for Samsung S5P/EXYNOS SoC Series

<*>     USB Mass Storage support

<*>   USB3503 HSIC to USB20 Driver

USB Physical Layer drivers  --->

<*> Samsung USB 2.0 PHY controller Driver

SCSI device support  --->

<*> SCSI device support

<*> SCSI disk support

- 重新编译设备树和内核，在开发板上接上U盘，启动内核会发现U盘被正确识别。

[    1.975000] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using exynos-ehci

[    2.115000] hub 1-3:1.0: USB hub found

[    2.115000] hub 1-3:1.0: 3 ports detected

[    2.415000] usb 1-3.1: new high-speed USB device number 3 using exynos-ehci

[    2.525000] usb-storage 1-3.1:1.0: USB Mass Storage device detected

[    2.530000] scsi0 : usb-storage 1-3.1:1.0

[    3.535000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  USB  SD Reader   1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS

[    3.555000] sd 0:0:0:0: [sda] 15771648 512-byte logical blocks: (8.07 GB/7.52 GiB)

[    3.560000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off

[    3.565000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found

[    3.570000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

[    3.580000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0

[    3.590000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found

[    3.595000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

[    3.600000]  sda: sda1

[    3.620000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found

[    3.625000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

[    3.630000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

在根文件系统挂载成功后，执行下面的命令可以把U盘的第一个分区挂载到/mnt目录下。

# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt

# echo "FS4412" > /mnt/test.txt

# cat /mnt/test.txt

FS4412

# umount /mnt

实验十八 Linux内核LCD驱动移植

【实验目的】

熟悉Linux内核USB主机控制器驱动移植的方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，修改arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts

将：

fimd@11c00000 {

pinctrl-0 = <&lcd_clk &lcd_data24 &pwm1_out>;

pinctrl-names = "default";

status = "okay";

};

display-timings {

native-mode = <&timing0>;

timing0: timing {

clock-frequency = <47500000>;

hactive = <1024>;

vactive = <600>;

hfront-porch = <64>;

hback-porch = <16>;

hsync-len = <48>;

vback-porch = <64>;

vfront-porch = <16>;

vsync-len = <3>;

};

};

改为：

fimd: fimd@11c00000 {

pinctrl-0 = <&lcd_clk &lcd_data24 &pwm1_out>;

pinctrl-names = "default";

status = "okay";

display-timings {

native-mode = <&timing0>;

timing0: timing {

hsync-active = <0>;

vsync-active = <0>;

de-active = <0>;

pixelclk-active = <1>;

clock-frequency = <51206400>;

hactive = <1024>;

vactive = <600>;

hfront-porch = <150>;

hback-porch = <160>;

hsync-len = <10>;

vback-porch = <22>;

vfront-porch = <12>;

vsync-len = <1>;

};

};

};

- 编写drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_fbclk.h和drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_fbclk.c（源码位于“案例源码\第三天”，可直接拷贝），内容如下：

/* drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_fbclk.h */

#ifndef _EXYNOS_DRM_FBCLK_H_

#define _EXYNOS_DRM_FBCLK_H_

void exynos_drm_fbclk_preinit(void);

#endif

/* drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_fbclk.c */

#include <linux/io.h>

#include <linux/ioport.h>

#include <mach/map.h>

#define CLK_SRC_LCD0		(S5P_VA_CMU + 0xC234)

#define CLK_SRC_MASK_LCD	(S5P_VA_CMU + 0xC334)

#define CLK_DIV_LCD		(S5P_VA_CMU + 0xC534)

#define CLK_DIV_STAT_LCD	(S5P_VA_CMU + 0xC634)

#define CLK_GATE_IP_LCD		(S5P_VA_CMU + 0xC934)

#define CLK_GATE_BLOCK		(S5P_VA_CMU + 0xC970)

#define LCDBLK_CFG		(S3C_VA_SYS + 0x0210)

void exynos_drm_fbclk_preinit(void)

{

/* FIMD0_SEL = SCLKVPLL, 350000000 */

__raw_writel((__raw_readl(CLK_SRC_LCD0) & ~(0x0F)) | (0x08), CLK_SRC_LCD0);

/* FIMD0_RATIO = 3, SCLK_FIMD0 = MOUTFIMD0/(FIMD0_RATIO + 1) */

__raw_writel((__raw_readl(CLK_DIV_LCD)  & ~(0x0F)) | (0x04), CLK_DIV_LCD);

/* unmask output clock of MUXFIMD0 */

__raw_writel(__raw_readl(CLK_SRC_MASK_LCD) | 0x1, CLK_SRC_MASK_LCD);

__raw_writel(__raw_readl(CLK_GATE_IP_LCD) | 0x1, CLK_GATE_IP_LCD);

__raw_writel(__raw_readl(CLK_GATE_BLOCK) | (0x1 << 4), CLK_GATE_BLOCK);

/* select fimd */

__raw_writel(__raw_readl(LCDBLK_CFG) | (0x1 << 1), LCDBLK_CFG);

}

- 修改drivers/gpu/drm/exynos/Makefile

将：

exynosdrm-$(CONFIG_DRM_EXYNOS_FIMD)+= exynos_drm_fimd.o

改为：

exynosdrm-$(CONFIG_DRM_EXYNOS_FIMD)+= exynos_drm_fimd.o exynos_drm_fbclk.o

- 修改drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_drv.c

添加头文件：

#include "exynos_drm_iommu.h"

#include "exynos_drm_fbclk.h"

将：

/*

* create and configure fb helper and also exynos specific

* fbdev object.

*/

ret = exynos_drm_fbdev_init(dev);

if (ret) {

DRM_ERROR("failed to initialize drm fbdev\n");

goto err_drm_device;

}

改为：

/*

* create and configure fb helper and also exynos specific

* fbdev object.

*/

exynos_drm_fbclk_preinit();

ret = exynos_drm_fbdev_init(dev);

if (ret) {

DRM_ERROR("failed to initialize drm fbdev\n");

goto err_drm_device;

}

即添加exynos_drm_fbclk_preinit函数调用。

- 添加驱动支持。

Device Drivers  --->

Graphics support  --->

<*> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support)  ----

<*> DRM Support for Samsung SoC EXYNOS Series

[*]   Exynos DRM FIMD

- 重新编译设备树和内核，并测试内核，发现LCD屏上出现了4个小企鹅。

实验十九 LED驱动移植

【实验目的】

驱动程序的编译。

应用程序如何打开/操作设备

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 添加驱动文件

将实验代码Led_test/fs4412_led_drv.c拷贝到drivers/char下。

- 修改drivers/char/Kconfig，在menu "Character devices"下面添加如下内容：

config FS4412_LED

tristate "FS4412LED Device Support"

depends onARCH_EXYNOS4

help

support  leddevice on FS4412develop board

- 修改drivers/char/Makefile，在文件最后添加如下代码

obj-$(CONFIG_FS4412_LED) += fs4412_led_drv.o

- 将s5pv210_led_app.c拷贝到Linux任意目录下并交叉编译测试程序

$ arm-none-linux-gnueabi-gccfs4412_led_app.c  –o  fs4412_led_app

sudo  cpfs4412_led_app   /source/rootfs

- 编译LED驱动到内核中

- 配置内核时按“空格”选择，配置完成后保存退出

$ make menuconfig

Device Drivers  --->

Character devices  --->

<*>FS4412  LED Device Support

- 保存退出，重新编译后把uImage拷贝到tftpboot下

$ make uImage

$ cp arch/arm/boot/uImage/tftpboot

重新启动开发板，加载内核并运行。在终端下执行下面操作

- 创建设备节点

# mknod /dev/ledc5000

- 运行测试程序并观察现象

# ./fs4412_led_app

- 编译LED驱动为模块

- 配置内核时按“空格”选择，配置完成后保存退出

$ make menuconfig

Device Drivers  --->

Character devices  --->

<M>FS4412  LED Device Support

- 保存退出，重新编译后把zImage拷贝到tftpboot下，把驱动模块拷贝到/source/rootfs下

$ make uImage modules

$ cp arch/arm/boot/uImage /tftpboot/

$ cp drivers/char/fs4412_led_drv.ko /source/rootfs/

重新启动开发板，linux运行起来后在终端下操作

- 创建设备节点

# mknod /dev/ledc5000

- 加载LED驱动模块

#insmod  fs4412_led_drv.ko

- 运行测试程序并观察现象

# ./fs4412_led_app

实验二十内存调试

【实验目的】

段错误和内存错误是C语言编程经常遇到的问题，使用memwatch是由johan lindh编写，是一个开发源代码C语言内存错误检测工具。能检测双重释放，错误释放，没有释放内存，溢出等等情况。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 解压memwatch.-2.7.1.tar.gz，在解开的目录下添加代码memtest.c

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include "memwatch.h"

int main(int argc,char **argv)

{

char *ptr1;

char *ptr2;

ptr1 = malloc(512);

ptr2 = malloc(512);

ptr1[512]= 'A';

ptr2 = ptr1;

free(ptr2);

free(ptr1);

return 0;

}

- 修改Makefile

Makefile文件为：

memtest:

$(CC) -DMEMWATCH -DMW_STDIO memtest.cmemwatch.c

- 运行make并在主机上执行a.out，执行后会生成一个记录文件memwatch.log，内容如下：

============= MEMWATCH 2.71 Copyright (C) 1992-1999 Johan Lindh =========

Started at Thu Jan  1 00:08:33 1970

Modes: __STDC__ 32-bit mwDWORD==(unsigned long)

mwROUNDALLOC==4 sizeof(mwData)==32 mwDataSize==32

overflow: <3> memtest.c(12), 512 bytes alloc'd at <1> memtest.c(8)

double-free: <4> memtest.c(13), 0x1a1b4 was freed from memtest.c(12)

Stopped at Thu Jan  1 00:08:33 1970

unfreed: <2> test.c(9), 512 bytes at 0x1a3e4  	{FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE ................}

Memory usage statistics (global):

N)umber of allocations made: 2

L)argest memory usage      : 1024

T)otal of all alloc() calls: 1024

U)nfreed bytes totals      : 512

//overflow: <3> memtest.c(12)缓冲区溢出，当程序执行到第12行free(ptr2)才检测到的；

512 bytes alloc'd at <1>memtest.c(8)

//表示出错缓冲区的大小为512字节，是在memtest.c的第8行分配的。很容易发现代码的ptr1[512]='A'出现错误。

double-free: <4> memtest.c(13), 0x1a7f4 was freed from memtest.c(12)

//double-free: <4> memtest.c(13)是一个双重释放的错误，表示程序执行到13行的时候才检测到。

0x1a7f4 was freed from memtest.c(12)

//表示首地址为 0x1a7f4的内存在12行已经被释放。

Stopped at Wed Dec 31 19:00:38 1969

unfreed: <2> test.c(9), 512 bytes at 0x1a3e4        {FE FE FE FE FE FE FE FE

//表示一块内存没有释放，表示这块内存是在memtest.c的第9行分配，大小为512字节，首地址为0x1a3e4。

Memory usage statistics (global):

N)umber of allocations made: 2

L)argest memory usage      : 1024

//程序结束时能够是使用的最大动态内存

T)otal of all alloc() calls: 1024 //总共分配的动态内存

U)nfreed bytes totals      : 512

//表示未释放的内存

实验二十一内核调试

【实验目的】

由于在驱动开发中经常看到内核崩溃的问题，最常见的就是OOPS错误，本实验要求学员掌握这种调试方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 通过OOPS信息中PC寄存器的值可以知道出错指令的地址，通过栈回朔信息可以知道出错时的函数调用的关系，根据这两点可以很快定位错误。

- 修改drivers/net/ethernet/davicom/dm9000.c，在dm9000_probe函数中u32 id_val;下增加下面语句：

int *ptr  =NULL;

*ptr=0xff;

- 编译内核下载到开发板上，内核启动会出现如类似下信息：

Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000

pgd = c0004000

[00000000] *pgd=00000000

Internal error: Oops: 805 [#1] PREEMPT SMP ARM

Modules linked in:

CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.14.0 #11

task: ee8a0000 ti: ee8a4000 task.ti: ee8a4000

PC is at dm9000_probe+0x1c/0x8f0

LR is at platform_drv_probe+0x18/0x48

pc : [<c0277cc8>]    lr : [<c0247f7c>]    psr: 60000153

sp : ee8a5e48  ip : 00000000  fp : 00000000

r10: c052a4fc  r9 : 00000000  r8 : c0591e98

r7 : 00000000  r6 : ee97c810  r5 : ee97c800  r4 : 00000000

r3 : 000000ff  r2 : 00000000  r1 : ee8a5de8  r0 : ee97c800

Flags: nZCv  IRQs on  FIQs off  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel

Control: 10c5387d  Table: 4000404a  DAC: 00000015

Process swapper/0 (pid: 1, stack limit = 0xee8a4240)

Stack: (0xee8a5e48 to 0xee8a6000)

5e40: 				ee975cf0 00000000 ee1503a8 00000001 c0561afc ee150438

5e60: 00000000 ee97c810 c0591e98 ee97c810 00000000 c0591e98 c0561afc c052a4fc

5e80: 00000000 c0247f7c c0247f64 c05d931c c0591e98 c0246668 ee97c810 c0591e98

5ea0: ee97c844 00000000 c054332c c0246804 c0591e98 c0246778 00000000 c0244fbc

5ec0: ee805478 ee9771c0 c0591e98 eeb73a00 c0590028 c0245e28 c04c3128 c0591e98

5ee0: 00000000 c0591e98 00000000 c054e2ac c059f280 c0246e1c 00000000 ee8a4000

5f00: 00000000 c00087b4 ee903b00 c05c3d50 60000153 c0571c00 60000100 c0571c00

5f20: 00000000 00000000 c0571bfc 00000000 c0505bc8 ef7fc918 00000089 c0034c6c

5f40: c04ca680 c0505338 00000006 00000006 00000000 c054e2c8 c054e2cc 00000006

5f60: c054e2ac c059f280 00000089 c052a4fc 00000000 c052ac4c 00000006 00000006

5f80: c052a4fc c003e0dc 00000000 c03b46ec 00000000 00000000 00000000 00000000

5fa0: 00000000 c03b46f4 00000000 c000e4b8 00000000 00000000 00000000 00000000

5fc0: 0000000000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 ffffffff ffffffff

[<c0277cc8>] (dm9000_probe) from [<c0247f7c>] (platform_drv_probe+0x18/0x48)

[<c0247f7c>] (platform_drv_probe) from [<c0246668>] (driver_probe_device+0x100/0x210)

[<c0246668>] (driver_probe_device) from [<c0246804>] (__driver_attach+0x8c/0x90)

[<c0246804>] (__driver_attach) from [<c0244fbc>] (bus_for_each_dev+0x58/0x88)

[<c0244fbc>] (bus_for_each_dev) from [<c0245e28>] (bus_add_driver+0xd8/0x1cc)

[<c0245e28>] (bus_add_driver) from [<c0246e1c>] (driver_register+0x78/0xf4)

[<c0246e1c>] (driver_register) from [<c00087b4>] (do_one_initcall+0x30/0x144)

[<c00087b4>] (do_one_initcall) from [<c052ac4c>] (kernel_init_freeable+0xfc/0x1c8)

[<c052ac4c>] (kernel_init_freeable) from [<c03b46f4>] (kernel_init+0x8/0xe4)

- 错误分析：

1、第一行

Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000

说明是空指针造成的错误

2、寄存器信息主要是PC的值

PC is at dm9000_probe+0x1c/0x8f0

和

pc : [<c0277cc8>]

- 错误定位：

$ arm-none-linux-gnueabi-objdump -D vmlinux > vmlinux.dis

- 文件vmlinux.dis非常大打开需要一定时间

- 对于大多数情况，从反汇编代码定位到C代码并不会如此容易，需要有较强的阅读汇编代码的能力。

- 另外一种方法是通过addr2line去定位

$ arm-none-linux-gnueabi-addr2line 0xc0277cc8-e vmlinux  -f

- 重要：该实验完成后不要忘记恢复被修改的代码

实验二十二制作根文件系统

【实验目的】

掌握根文件系统的制作方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 配置并编译Busybox。使用下面的命令。

$wget --no-check-certificate -c http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.23.2.tar.bz2		# 源码包在“案例源码\第四天\ busybox-1.23.2.tar.bz2”

$ tar -jxvf busybox-1.23.2.tar.bz2

$ cd busybox-1.23.2/

$ make menuconfig

Busybox Settings  --->

Build Options  --->

[ ] Build BusyBox as a static binary (no shared libs) (NEW)

(arm-none-linux-gnueabi-) Cross Compiler prefix

Installation Options ("make install" behavior)  --->

(/nfs/rootfs) BusyBox installation prefix

Busybox Library Tuning  --->

[*]     Username completion

[*]   Fancy shell prompts

- 编译并安装Busybox。使用下面的命令。

$ make

$ make install	# 在install之前，如果/nfs目录下有rootfs目录，先删除。

安装成功后，生成以下目录。

$ ls /nfs/rootfs

bin  linuxrc  sbin  usr

- 拷贝共享库文件。

$ cd /nfs/rootfs

$ cp -a /home/farsight/gcc-4.6.4/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/sysroot/lib/ .

共享库的路径根据交叉编译工具链安装的位置的不同而不同。

$ sudo rm lib/*.a						# 删除静态库文件

$ arm-none-linux-gnueabi-strip lib/*.so		# 裁剪共享库文件，减小体积

- 安装Linux内核模块，首先进入到移植好的内核源码目录，正确编译完成uImage。然后使用下面的命令编译并安装模块。

$ make ARCH=arm modules

$ sudo make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/nfs/rootfs modules_install

- 添加其他目录。重新进入到rootfs目录，生成相应的目录。

$ cd /nfs/rootfs

$ mkdir dev etc home mnt proc root sys tmp var

$ mkdir etc/init.d

- 添加/etc/inittab文件，文件内容如下。

::sysinit:/etc/init.d/rcS

::askfirst:-/bin/login

::ctrlaltdel:/sbin/reboot

::shutdown:/sbin/swapoff -a

::shutdown:/bin/umount -a -r

::restart:/sbin/init

- 添加/etc/ init.d/rcS文件，文件内容如下。

#!/bin/sh

mount -a

mkdir /dev/pts

mount -t devpts devpts /dev/pts

echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug

mdev -s

hostname -F /etc/hostname

接下来添加该文件的可执行权限。

$ chmod +x etc/init.d/rcS

- 添加/etc/fstab文件，文件内容如下。

proc    /proc   proc    defaults        0       0

none    /tmp    tmpfs   defaults        0       0

none    /dev    tmpfs   defaults        0       0

sysfs   /sys    sysfs   defaults        0       0

- 添加/etc/group文件，文件内容如下。

root:x:0:root

- 添加/etc/passwd文件，文件内容如下。

root:x:0:0:root:/root:/bin/sh

- 添加/etc/shadow文件，文件内容如下。

root:BcPgSBqZz80dw:0:0:99999:7:::

- 添加/etc/hostname文件，文件内容如下。

fs4412

- 添加/etc/profile文件，文件内容如下。

LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib

export LD_LIBRARY_PAHT

PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr:/sbin

export PATH

export PS1=\\e[32m[\\u@\\h \\W\\a]\\$\\e[00;37m

- 按照实验八的方法通过NFS挂载根文件系统。

根文件系统挂载成功后，输出如下信息。

[    2.175000] hub 1-3:1.0: 3 ports detected

Please press Enter to activate this console.

fs4412 login: root

Password:

login[1214]: root login on 'console'

[root@fs4412 ~]#

按下回车键，然后用户名是root，密码为空，即可登录系统。

实验二十三制作ramdisk镜像文件

【实验目的】

掌握ramdisk镜像文件的制作方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上，进入到/nfs目录，使用下面的命令制作镜像。

$ cd /nfs/

$ dd if=/dev/zero of=ramdisk bs=1k count=16384

$ mkfs.ext2 -F ramdisk

$ sudo mount -t ext2 ramdisk /mnt

$ sudo cp -a rootfs/* /mnt/

$ sudo umount /mnt

$ gzip --best -c ramdisk > ramdisk.gz

$ mkimage -n "ramdisk" -A arm -O linux -T ramdisk -C gzip -d ramdisk.gz ramdisk.img

- 拷贝制作好的镜像文件到TFTP服务器指定的目录。

$ sudo cp ramdisk.img /var/lib/tftpboot/

- 接下来，重新配置内核，选择ramdisk的支持并指定大小。

File systems  --->

<*> Second extended fs support

Device Drivers

SCSI device support  --->

<*> SCSI disk support

Block devices  --->

<*>RAM  block  device  support

(16)Default number of RAM disks

(16384) Default RAM disk size (kbytes)

General setup  --->

[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support

上面的配置项多数都已配置，主要是修改了ramdisk的大小为16384，这个值必须要和ramdisk镜像文件的大小保持一致。保存配置后，重新编译内核，再将uImage文件拷贝到tftp服务器指定的目录下。

- 开发板上电，在U-Boot中设置bootcmd环境变量如下。

FS4412 # setenv bootcmd tftp 41000000 uImage\;tftp 42000000 exynos4412-fs4412.dtb\;tftp 43000000 ramdisk.img\;bootm 41000000 43000000 42000000

FS4412 # setenv bootargs

FS4412 # saveenv

最后使用boot命令启动内核并挂载根文件系统，挂载成功后将提示输入用户名和密码（其中用户名为root，密码为空），验证通过后，成功登录系统。输出信息如下：

……

[    2.250000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.

Please press Enter to activate this console.

fs4412 login: root

Password:

login[1214]: root login on 'console'

[root@fs4412 ~]#

实验二十四烧写内核镜像文件

【实验目的】

掌握内核镜像文件的烧写方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 从SD卡启动。

- 下载uImage到开发板的内存中，并烧写至SD卡。

FS4412 # tftpboot 40000000 uImage

FS4412 # mmc write 40000000 400 3400

- 下载设备树到开发板的内存中，并烧写至SD卡。

FS4412 # tftpboot 40000000 exynos4412-fs4412.dtb

FS4412 # mmc write 40000000 3800 800

- 设置环境变量，验证内核镜像烧写成功。

FS4412 # setenv bootcmd mmc read 41000000 400 3400\; mmc read 42000000 3800 800\; bootm 41000000 - 42000000

FS4412 # setenv bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.10.100:/nfs/rootfs rw console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc ip=192.168.10.200

FS4412 # saveenv

FS4412 # boot

- 重启开发板，从eMMC启动。重复上面的步骤2-步骤4，将内核镜像烧写到eMMC中。

实验二十五固化根文件系统到SD/eMMC

【实验目的】

掌握内核镜像文件的烧写方法。

说明：在实验中命令行提示符为“$”表示在主机上运行，“#”表示在目标板上运行。

【实验环境】

- Ubuntu 12.04发行版

- FS4412平台

【实验步骤】

- 在上一实验的基础上从SD卡启动，直至系统最终启动成功。

- 对SD卡进行分区。

[root@fs4412 ~]# fdisk /dev/mmcblk0

注意，如果已有分区，请删除分区。可以用p命令确认。

Command (m for help): p

Disk /dev/mmcblk0: 8010 MB, 8010072064 bytes

4 heads, 16 sectors/track, 244448 cylinders

Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks  Id System

接下来新建一个分区。

Command (m for help): n

Command action

e   extended

p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-244448, default 1): 512

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (512-244448, default 244448): Using default value 244448

Command (m for help): w

The partition table has been altered.

Calling ioctl() to re-read partition table

[   34.470000]  mmcblk0: p1

上面分区从第512个柱面开始（命令显示每个柱面为32KB），跳过了内核镜像的烧写区域。

- 格式化SD卡的新建分区。

[root@fs4412 ~]# mkfs.ext2 /dev/mmcblk0p1

- 拷贝根文件系统到SD卡的新建分区。

[root@fs4412 ~]# mkdir mmc

[root@fs4412 ~]# mount -t ext2 /dev/mmcblk0p1 mmc/

[root@fs4412 ~]# mount -t nfs -o nolock 192.168.10.100:/nfs/rootfs/mnt

[root@fs4412 ~]# cp -a /mnt/* mmc/

[root@fs4412 ~]# rm -rf mmc/root/mmc/

[root@fs4412 ~]# sync

[root@fs4412 ~]# umount mmc

[root@fs4412 ~]# umount /mnt

[root@fs4412 ~]# rm -rf mmc

- 重新启动开发板，设置环境变量。

FS4412 # setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p1 rw noinitrd console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc

FS4412 # saveenv

FS4412 # boot

内核启动后从SD卡挂载根文件系统。

……

[    1.780000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:1.

[    1.785000] devtmpfs: mounted

[    1.790000] Freeing unused kernel memory: 232K (c05a7000 - c05e1000)

[    1.990000] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using exynos-ehci

[    2.125000] hub 1-3:1.0: USB hub found

[    2.130000] hub 1-3:1.0: 3 ports detected

Please press Enter to activate this console.

fs4412 login: root

Password:

login[1233]: root login on 'console'

[root@fs4412 ~]#

- 从eMMC启动。重复步骤2-5，将根文件系统固化在eMMC上。